PROJET UF B2 — INFRA & DEV

Ymmo — Plateforme immobilière

Plan d'adressage IP

Définition des sous-réseaux, passerelles et plages d'adresses du réseau Ymmo

Documentation technique — Partie Infrastructure

Ynov Informatique — Bachelor 2

Juin 2026

# 1. Convention d'adressage

L'ensemble du réseau interne Ymmo utilise la plage privée 10.10.0.0/16, découpée en sous-réseaux /24 (masque 255.255.255.0). Le troisième octet identifie le segment : 10 pour la Direction, 20 pour le Commercial, 30 pour la Communication & Marketing, 40 pour l'Administratif-RH-Juridique, 50 pour l'IT et Support, 60 pour les agences et 99 pour le réseau Serveurs.

Au sein de chaque sous-réseau, la convention est la suivante :

- L'adresse .1 est réservée à la passerelle, c'est-à-dire l'interface pfSense du segment ;

- Les adresses .10 à .99 sont réservées aux équipements à adresse statique (serveurs, équipements d'infrastructure) ;

- Les adresses .100 à .200 constituent la plage distribuée par le serveur DHCP (SRV-YMMO) aux postes clients ;

- Les adresses .201 à .254 sont conservées en réserve pour des besoins futurs (imprimantes réseau, équipements spécifiques).

Le choix d'un masque /24 uniforme privilégie la simplicité d'exploitation et la lisibilité du plan. Dans un contexte de production, un dimensionnement plus fin serait pertinent pour les agences : un /28 (14 hôtes utilisables) suffirait à couvrir les 5 postes et l'imprimante de chaque agence, et permettrait d'attribuer un sous-réseau distinct à chacune des 12 agences (par exemple 10.10.60.0/28, 10.10.60.16/28, etc.) tout en économisant l'espace d'adressage.

# 2. Tableau des sous-réseaux

| Segment | Interface pfSense | Réseau | Masque | Passerelle | Plage DHCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serveurs | LAN (em1) | 10.10.99.0 | /24 | 10.10.99.1 | — (statique) |
| Direction | OPT1 (em2) | 10.10.10.0 | /24 | 10.10.10.1 | .100 – .200 |
| Commercial | OPT2 (em3) | 10.10.20.0 | /24 | 10.10.20.1 | .100 – .200 |
| Com. & Marketing | OPT3 (em4) | 10.10.30.0 | /24 | 10.10.30.1 | .100 – .200 |
| Admin-RH-Juridique | OPT4 (em5) | 10.10.40.0 | /24 | 10.10.40.1 | .100 – .200 |
| IT et Support | OPT5 (em6) | 10.10.50.0 | /24 | 10.10.50.1 | .100 – .200 |
| Agence | OPT6 (em7) | 10.10.60.0 | /24 | 10.10.60.1 | .100 – .200 |
| WAN (simulation Internet) | WAN (em0) | 192.168.195.0 | /24 | 192.168.195.2 (NAT VMware) | DHCP VMware |

Toutes les étendues DHCP sont hébergées sur SRV-YMMO et distribuent, en plus de l'adresse, la passerelle du segment (option 003) et le serveur DNS 10.10.99.10 (option 006). La durée de bail est fixée à 8 jours.

# 3. Adresses statiques

| Équipement | Adresse IP | Passerelle | DNS | Rôle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pfSense — LAN | 10.10.99.1/24 | — | — | Passerelle du réseau Serveurs |
| pfSense — OPT1 à OPT6 | 10.10.X.1/24 | — | — | Passerelles des VLANs et de l'agence |
| pfSense — WAN | DHCP (192.168.195.131) | 192.168.195.2 | 8.8.8.8 / 8.8.4.4 | Sortie Internet (NAT) |
| SRV-YMMO | 10.10.99.10/24 | 10.10.99.1 | 127.0.0.1 | Contrôleur de domaine, DNS, DHCP, fichiers |
| Poste Siège | 10.10.99.20/24 | 10.10.99.1 | 10.10.99.10 | Poste client de test |
| SRV-WEB | 10.10.99.30/24 | 10.10.99.1 | 10.10.99.10 | Serveur applicatif Ymmo |

SRV-YMMO utilise 127.0.0.1 comme serveur DNS car il héberge lui-même le service DNS du domaine : un contrôleur de domaine doit toujours s'interroger en premier pour la résolution de la zone Active Directory.

# 4. Plan DNS

La zone DNS principale est ymmo.local, hébergée sur SRV-YMMO et créée automatiquement lors de la promotion du contrôleur de domaine. Une zone de recherche inversée couvre le réseau 10.10.99.0/24. Les enregistrements remarquables sont les suivants :

| Enregistrement | Type | Valeur | Usage |
| --- | --- | --- | --- |
| srv-ymmo.ymmo.local | A | 10.10.99.10 | Contrôleur de domaine, partages \\SRV-YMMO |
| srv-web.ymmo.local | A | 10.10.99.30 | Serveur applicatif |
| app.ymmo.local | A | 10.10.99.30 | Alias d'accès à la plateforme web Ymmo |
| pfsense.ymmo.local | A | 10.10.99.1 | Interface d'administration du pare-feu |

La résolution des noms externes (Internet) est assurée par des redirecteurs configurés sur le serveur DNS de SRV-YMMO vers 8.8.8.8, eux-mêmes relayés par le DNS Forwarder de pfSense (mode forwarding activé vers 8.8.8.8 et 8.8.4.4). Ainsi, les postes du domaine n'interrogent qu'un seul serveur DNS, SRV-YMMO, qui résout en interne la zone ymmo.local et transfère le reste vers l'extérieur.

# 5. Flux applicatifs et ports

Le tableau suivant récapitule les ports utilisés par les services de l'infrastructure, qui servent de base à la politique de filtrage décrite dans le document « Politique de sécurité ».

| Service | Protocole / Port | Destination | Clients |
| --- | --- | --- | --- |
| DNS | TCP+UDP 53 | 10.10.99.10 | Tous les segments |
| Kerberos (authentification AD) | TCP 88 | 10.10.99.10 | Tous les segments |
| LDAP (annuaire) | TCP+UDP 389 | 10.10.99.10 | Tous les segments |
| SMB (dossiers partagés) | TCP 445 | 10.10.99.10 | Tous les segments |
| RDP (administration) | TCP 3389 | 10.10.99.0/24 | Pôle IT et administration |
| API Ymmo (backend Node.js) | TCP 3000 | 10.10.99.30 | Tous les segments |
| Frontend Ymmo | TCP 8080 | 10.10.99.30 | Tous les segments |
| MySQL | TCP 3306 | 127.0.0.1 (local à SRV-WEB) | Backend uniquement |
| Administration pfSense | TCP 80 (HTTP) | 10.10.99.1 | Réseau Serveurs |

La base de données MySQL n'est pas exposée sur le réseau : le backend Node.js et MySQL résident sur la même machine (SRV-WEB) et communiquent en local, ce qui réduit la surface d'attaque.